# Protokoll - Wetterstation

Matthias Brückl, Klaus Bergbauer, Daniel Aistleitner

6. Mai 2026

Inhalt

Hardware	2

Hardware	2

Raspberry Pi Setup	2

Raspberry Pi Setup	2

Seriell mit dem Raspberry verbinden	2

Seriell mit dem Raspberry verbinden	2

WLAN-Konfiguration	3

WLAN-Konfiguration	3

Sensoren implementieren	4

Sensoren implementieren	4

DHT 22	4

Software	5

Ordnerstruktur am Raspberry	5

Web Server installieren	5

Autostart mit Deamon	5

Abbildungsverzeichnis	6

Abbildungsverzeichnis	6

Literaturverzeichnis	6

Literaturverzeichnis	6

# Hardware

## Raspberry Pi Setup

- Raspberry Pi Zero 2W

- Micro USB Cabel

- Micro-SD mit min. 32GB Speicher

- PC/Laptop mit Micro-SD Kompatibilität

- Raspberry Pi Imager

Ablauf:

- Mit Raspberry Pi Imager, Raspberry OS Lite, auf Micro-SD laden

- SSH aktivieren

- WLAN aktivieren

- Raspberry Pi Zero 2W an Strom hängen, Micro-SD reinstecken

- Mit PC über Power Shell auf Raspberry verbinden

- Befehl: SSH ‘Username‘@‘Hostname‘

## Seriell mit dem Raspberry verbinden

Um sich seriell an den Raspberry Pi zu verbinden, wird ein sogenannter TTL zu USB-Adapter benötigt. Hier wird der YP-05 FTDI FT232L verwendet.

Um den Raspberry Pi nicht kaputt zu machen, muss der Spannungsausgang auf 3,3 Volt gestellt werden.

| Pin-Belegung |  |  |
| --- | --- | --- |
| YP-05 Pin | Raspberry Pi Pin | Info |
| GND | GND(Pin 6) | Masse |
| RXD | TX(Pin 8) | Empfangen an Senden |
| TXD | RX(Pin 10) | Senden an Empfangen |

Um die Konsole zu öffnen muss auf einem Linux System „sudo screen /dev/ttyUSB0 115200“ verwendet werden.

## WLAN-Konfiguration

Zuerst muss man sich mit dem Raspberry Seriell verbinden (oder falls schon eingestellt auch per SSH), dann kann man die folgenden Befehle eingeben.

Verfügbare Netzwerke anzeigen:

nmcli dev wifi list

Netzwerk hinzufügen:

nmcli dev wifi connect "SSID_NAME" password "WLAN_PASSWORT"

Gespeicherte Netzwerke anzeigen:

nmcli connection show

Zu einem gespeicherten Netzwerk wechseln:

nmcli connection up "NAME_DER_VERBINDUNG"

Aktuelle Verbindung trennen:

nmcli connection down "NAME_DER_VERBINDUNG"

Zusätzlich können die Netzwerkeinstellungen auch mit „nmtui“ in einem User Interface aufgerufen werden.

## Sensoren implementieren

Raspberry Pi Zero 2w Pins:

sudo apt update

sudo apt install -y libgpiod-dev

Als Erstes wird das System aktualisiert, damit alles auf neusten Stand ist. Danach wird mit „sudo apt install -y libgpiod-dev“ eine Bibliothek installiert um auf die GPIO-Pins zuzugreifen können.

### DHT 22

DHT 22 an folgende Pins anschließen:

| Pin-Belegung |  |  |
| --- | --- | --- |
| DHT 22 Pin | Raspberry Pi Pin | Info |
| GND (-) | GND (Pin 9) | Masse |
| DATA (out) | GPIO4 (Pin 7) | Empfangen an Senden |
| VVC (+) | 3,3V (Pin 1) | Senden an Empfangen |

pip3 install adafruit-circuitpython-dht

- Der nächste Schritt ist die Installation der Adafruit Bibliothek für DHT Sensoren um das Auslesen des DHT 22 zu gewährleisten.

# Software

## Ordnerstruktur am Raspberry

## Web Server installieren

Per SSH auf den Raspberry Pi Zero verbinden. Danach muss folgender Befehl ausgeführt werden

sudo apt-get install apache2

Danach ist der Web Server und „http://IP_RASPBERRY“ erreichbar.

Danach muss in der „000-default.conf“ Datei, die in „/etc/apache2/sites-enabled/“ liegt, der Standardpfad von „/var/www/html“ auf „/home/admin/Wetterstation/frontend/dist“ geändert werden.

## Autostart mit Deamon

Als etrstes muss eine Service Datei erstellt werden.

sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service

Folgende Zeilen werden in diese Datei geschrieben:

[Unit]
Description=Wetterstation
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/admin/Wetterstation/backend/main.py
WorkingDirectory=/home/admin/Wetterstation/backend
User=admin
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target

## [Unit] – Metadaten & Abhängigkeiten

| Zeile | Erklärung |
| --- | --- |
| Description=Wetterstation | Name des Dienstes, erscheint bei systemctl status |
| After=network.target | Der Dienst startet erst, nachdem das Netzwerk verfügbar ist |

## [Service] – Ausführungsverhalten

| Zeile | Erklärung |
| --- | --- |
| Type=oneshot | Systemd erwartet, dass der Prozess einmal durchläuft und sich beendet – kein Dauerbetrieb nötig |
| ExecStart=/usr/bin/python3 .../main.py | Der Befehl der beim Start ausgeführt wird – Python3 startet main.py |
| WorkingDirectory=.../backend | Setzt das Arbeitsverzeichnis, damit relative Pfade (z.B. zur Datenbank) korrekt aufgelöst werden |
| User=admin | Der Dienst läuft unter dem Benutzer admin, nicht als Root – erhöht die Sicherheit |
| RemainAfterExit=yes | Der Dienst gilt auch nach dem Ende als active (exited) – zeigt an, dass die Initialisierung erfolgreich war |

## [Install] – Systemintegration

| Zeile | Erklärung |
| --- | --- |
| WantedBy=multi-user.target | Der Dienst wird beim normalen Systemstart des Raspberry Pi automatisch aktiviert |

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start wetterstation.service
sudo systemctl enable wetterstation.service

# Abbildungsverzeichnis

Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found

# Literaturverzeichnis

Im aktuellen Dokument sind keine Quellen vorhanden.